附件1：泰达医院网络安全产品及服务项目基本需求

一、基本情况

我院目前外网出口带宽为200兆，内网镜像流量峰值控制在1G以内。现有防火墙与态势感知产品已无法满足当前需求，AES服务器加固系统存在授权不足问题。安全服务涵盖日常巡检、季度渗透测试及漏洞扫描测试，医院门户网站检测等内容。

二、项目建设目标

购置新一代外网防火墙及态势感知设备各一台，扩容现有统一端点安全管理系统40个授权，新增年度网络安全服务项目。

通过部署新一代安全设备与优化现有系统授权，形成覆盖网络边界防护、终端安全管控、安全态势监测的一体化防护体系，同时通过持续性的安全服务强化风险预警与漏洞修复能力，保障医院信息系统在数据传输、存储及业务运行过程中的稳定性与安全性，满足日益增长的网络安全防护需求。健全医院网络安全架构，提升安全管理水平。

三、项目需求（包括但不限于）

1.态势感知设备：

态感平台：国产化硬件设备，≥2U机型，交流冗余电源，≥4个电口，≥4个千兆光口，日志接入能力≥1000EPS；支持内置多种设备日志解析规则查看以及筛选，包括但不限于网络设备（防火墙、交换机、网关）、安全设备（入侵检测设备、WEB攻击防护设备、APT检测设备、防火墙、网络审计、流量探针等）、终端主机日志、数据库等；支持对网络环境中威胁、漏洞、资产各种事件多种运维方式的可视化呈现，包括但不限于人工处置的各类型运维事件的状态统计、数量统计、自动化编排和响应的时长统计、数据量统计以及任务数统计等；支持提供挖矿勒索、WEBSHELL、弱口令、重保等运维场景入口，快速的查看对应的运维场景的威胁事件；

探针：国产化硬件设备，≥2U机型，交流冗余电源，≥6个电口，≥4个千兆光口；网络层吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥2G；支持多种方式进行流量采集，包含旁路镜像采集，离线采集，云环境agent流量采集等方式；应覆盖多种攻击特征，可针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测，攻击特征库数量至少为14000种以上。支持语义引擎检测，基于上下文和语义分析的高级检测技术，理解 HTTP 请求和响应的上下文关系，拥有复杂的嵌套编码和变形绕过的解析能力，能够识别复杂的攻击模式和拥有更低的误报和漏报率。包含三年规则库升级授权。提供三年免费维保服务。

2.下一代防火墙：

下一代防火墙以保障用户核心资产为目标，提供L2-L7层各类威胁的检测和防护，是一款能够有效应对传统网络攻击和未知威胁攻击的网络安全产品。网络层吞吐量：≥10G，应用层吞吐量：≥4G，防病毒吞吐量：≥1G，IPS吞吐量：≥1G，全威胁吞吐量（不含WAF）：≥800M，并发连接数：≥400万，HTTP新建连接数：≥10万，SSL VPN用户数：≥100，SSL VPN最大用户数：≥750，SSL VPN最大理论加密流量：≥150M，硬件参数规格：1U，接口：≥10千兆电口，≥2万兆光口。

- 统一端点安全管理系统：

对现有统一端点安全管理系统AES，进行扩容，增加40个授权。

4.安全服务：

通过“主动防御、持续监测、快速响应”的运营模式，为院方提供深度、可量化、闭环的安全服务。具体服务内容详述如下：

- 安全现状评估与策略检查：包含院内所有安全设备如防火墙、WAF、上网行为管理、防病毒系统、AES系统等。检查策略有效性，根据业务需求进行优化配置。基线对比提供月度分析，策略审计与季度深度分析报告。

- 脆弱性评估：针对系统层、应用层、服务层、Web层等漏洞采用认证与非认证扫描方式结合，每季度一次全面扫描，并在重大节日前、系统重大变更后进行专项扫描。

- 资产暴露面梳理：以专业工具识别对外开放的非必要服务、高危端口、测试/临时系统。发现未知/影子资产。分析暴露面的攻击路径，绘制攻击面图谱。并加以处置。每月一次周期性探测，或根据客户需求随时启动。

- 安全事件处置与策略动态调优：基于7x24小时安全监控告警、威胁情报、季度评估结果进行即时或计划性调优。针对实时攻击IP、恶意域名，在防火墙、WAF等设备上实时添加拦截策略。针对实时攻击IP、恶意域名，在防火墙、WAF等设备上实时添加拦截策略。建议或配置不同安全设备间的策略联动，实现协同防御。

- 脆弱性问题修复帮助：对扫描发现的高危漏洞，提供漏洞原理、复现步骤（截图/PoC）、利用条件等实际佐证材料，而不仅是漏洞编号，提供可操作的修复建议如官方补丁、临时缓解措施，修复操作的影响评估与回退方案等。

- 漏洞管理：每季度对全部资产进行一次系统与Web漏洞的全量扫描。对所有中高危以上的Web漏洞（如SQL注入、命令执行、文件包含）进行人工或工具验证。综合分析，对漏洞进行风险评级。对“紧急”和“高”危漏洞，提供电话或即时通讯工具的即时通告。每周同步漏洞修复进度。

- 威胁管理服务 (7x24小时)：持续检测，对事件进行分析和响应。整合主流威胁情报，对关联的恶意IP、域名、文件哈希进行实时拦截与追溯。

- 现场与应急响应服务：每周一天现场服务，巡检核心网络设备、安全设备运行状态，与客户IT团队进行面对面安全运营复盘与交流，现场进行日志深度分析、复杂事件排查，应急响应服务（7x24小时，2小时到场）

- 安全运营月报：每月初提供详尽的《安全运营月度报告》，包括安全态势概览、事件与告警统计、漏洞生命周期管理、策略变更记录、威胁情报摘要、合规性状态等。

- 渗透测试服务：包含内部、外部、针对性场景测试。每季度进行一次。并提供详尽的《渗透测试报告》。并协助院方将技术发现转化为管理语言，明确风险归属与处置优先级。

- 医院门户网站检测：7x24小时网站安全检测及攻击防护。为期一年。

- 提供公司网络安全服务相关资质及技术人员相关安全资质。

四、报价要求

报价须含态势感知设备、下一代防火墙、统一端点安全管理系统扩容、安全服务分项报价及项目总体报价；

报价须含产品生产、运输、安装、调试、培训、税费等一切费用；

附件2：

调研报名表

报名日期：   年   月   日

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位全称 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 单位类型 | 大型 中型 小型 微型 |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 报名签字 | 公章： |  |  |