附件1：泰达医院接入交换机更新项目基本需求

一、基本情况

我院目前弱电间配置为上联千兆多模光纤2对，下联除个别点位为六类线缆，其余均为超五类双绞线。点位表如下：

| 序号 | 位置 | 位置 | 48口 | 24口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a区 | 1fa1 | 2 | 1 |
| 2 |  | 2fa1 | 2 | 1 |
| 3 |  | 3fa1 | 4 | 1 |
| 4 |  | 2fa2 | 3 |  |
| 5 |  | 4fa2 | 3 |  |
| 6 | b区 | 1fb1 | 1 | 1 |
| 7 |  | 1fb3 | 3 |  |
| 8 |  | 2fb1 | 1 | 1 |
| 9 |  | 2fb3 | 1 | 1 |
| 10 |  | 3fb1 | 1 | 1 |
| 11 |  | 3fb3 | 1 | 1 |
| 12 |  | -1fb1 | 1 |  |
| 13 | C区 | 1fc1 | 2 | 1 |
| 14 |  | 1fc2 | 1 | 1 |
| 15 |  | 4fc1 | 4 |  |
| 16 |  | 4fc2 | 3 |  |
| 17 |  | 7fc1 | 3 |  |
| 18 |  | 7fc2 | 3 |  |
| 19 |  | 10fc1 | 2 |  |
| 20 |  | 10fc2 | 2 |  |
| 21 |  | 12fc1 | 2 |  |
| 22 |  | 12fc2 | 1 | 1 |
| 23 | 核磁 |  | 1 |  |
| 24 | 高压氧 |  |  | 1 |
| 25 | 发热留观 |  | 3 |  |
| 26 | 发热门诊 |  | 2 |  |
|  | 合计 |  | 52 | 12 |

另需服务器接入千兆交换机两台。

二、项目建设目标

本次采购新接入交换机及配套模块，用于替换现有老旧设备，以满足医院日常工作的需求。同一弱电间内的多台交换机应具备堆叠或虚拟化功能。该项目还包括对现有弱电间跳线的更换及整线服务。采购两台千兆服务器交换机及配套模块，替换当前使用的老旧设备。所采购交换机与院内现有核心、汇聚交换机命令通用，可实现统一纳管。

通过部署新接入交换产品，提升医院网络平稳运行能力，解决老旧设备性能不足、维护无保障的问题，同时满足现有业务和未来一段时期内医院信息化发展的带宽需求，实现弱电间布线规整、网络链路清晰可溯源，保障医院门诊、住院、行政等各项业务网络的稳定可靠运行。

三、项目需求（包括但不限于）

| 序号 | 设备名称 | 参数配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 48口服务器接入交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps，静音无风扇设计； 2、配置10/100/1000BASE-T电口≥48个，配置1/10GE SFP+端口≥4个，带外管理网口≥1个； 3、整机最大路由地址表≥3K； 4、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms； 5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 7、支持安全启动Secure boot，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据 8、提供制造厂商针对该项目的原厂售后服务承诺。 |
| 2 | 48口接入交换机 | 可网管的千兆以太网交换机。 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥160Mpps 2、10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个，千兆SFP口≥4个； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 7、支持与现网接入交换机做IRF2 堆叠 8、提供制造厂商针对该项目的原厂售后服务承诺。 |
| 3 | 24口接入交换机 | 可网管的千兆以太网交换机。 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps（以官网所列最低参数为准） 2、10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，千兆SFP口≥4个； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 7、支持与现网接入交换机做IRF2 堆叠 8、提供制造厂商针对该项目的原厂售后服务承诺。 |
| 4 | 千兆多模光模块 | 千兆多模光模块，SFP-GE-多模模块-(1310nm,850m ,LC) |
| 5 | 万兆多模光模块 | 万兆多模光模块，SFP+ 万兆模块(1310nm,850m,LC) |
| 6 | 千兆堆叠线缆 | SFP堆叠线缆，150CM |
| 7 | 技术服务费 | 需要提供包含交换机的配置导入，安装上架，网络联调 |
| 8 | 弱电间整理服务 | 整理现有弱电间的线缆、更换老化跳线等服务 |

四、报价要求

报价须含各分项报价及项目总体报价；

报价须含产品生产、运输、安装、调试、培训、税费等一切费用；

附件2：

调研报名表

报名日期：   年   月   日

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位全称 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 单位类型 | 大型 中型 小型 微型 |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 报名签字 | 公章： |  |  |